Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia

Computer Vision and Mixed Reality

Marker Based Augmented Reality

Bruno Rodrigues  —  52323

Docente: Pedro Mendes Jorge

Junho 2026

Índice

VARM — P2: Marker Based Augmented Reality	3

Dependências	3

Como correr	3

1. Calibrar a câmara	3

2. Testar deteção ArUco (opcional)	3

3. Aplicação AR principal	3

Passos manuais pendentes (fazer antes de correr pela primeira vez)	3

A. Imprimir o tabuleiro de xadrez para calibração	3

B. Gerar e imprimir os marcadores ArUco	4

C. Tirar as fotos de calibração	4

Como funciona o código	4

Fluxo geral	4

calibrate.py	5

aruco_detector.py	5

main.py	5

Estrutura do projeto	6

Problemas encontrados e lições aprendidas	6

Deteção ArUco — borda branca obrigatória	6

Calibração — a rigidez do tabuleiro é crítica	6

## Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do segundo projeto da unidade curricular de Computer Vision and Mixed Reality (VARM), do Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia do ISEL.

O objetivo do projeto é a implementação de uma aplicação de Realidade Aumentada (AR) baseada em marcadores ArUco, utilizando a biblioteca OpenCV em Python. A aplicação permite detetar marcadores impressos em tempo real através de uma webcam e sobrepor objetos virtuais tridimensionais alinhados com cada marcador, criando a ilusão de que os objetos existem no espaço físico.

O projeto divide-se em três componentes principais. A primeira é a calibração da câmara, processo que determina os parâmetros intrínsecos da câmara (matriz K e coeficientes de distorção) a partir de imagens de um tabuleiro de xadrez, transformando a câmara num instrumento de medição capaz de relacionar distâncias reais com píxeis. A segunda componente é a deteção de marcadores ArUco e a estimação de pose, que permite determinar a posição e orientação de cada marcador no espaço tridimensional relativamente à câmara. A terceira é o registo de objetos virtuais, onde se projeta geometria 3D (cubo e pirâmide) sobre a imagem da câmara de forma a ficar alinhada com o marcador correspondente.

A integração com o motor de jogo Unity3D, prevista como componente opcional no enunciado, não foi realizada no âmbito deste projeto.

## Dependências

pip install opencv-contrib-python==4.9.0.80 numpy==1.26.4

Usar opencv-contrib-python (não opencv-python) para ter acesso ao módulo cv2.aruco.

## Como correr

### 1. Calibrar a câmara

python calibrate.py

Controlos: SPACE captura frame · c calibra e guarda · q sai

Gera camera_calibration.npz com os parâmetros intrínsecos da câmara.

Para verificar o resultado (mostra feed original vs sem distorção):

python calibrate.py --check

### 2. Testar deteção ArUco (opcional)

python aruco_detector.py

Mostra o feed da câmara com eixos de pose desenhados sobre cada marcador detetado.

### 3. Aplicação AR principal

python main.py

Sobrepõe objetos 3D wireframe sobre os marcadores detetados:

| ID | Objeto |
| --- | --- |
| 0 | Cubo (ciano) |
| 1 | Pirâmide (verde) |
| outro | Eixos XYZ |

## Passos manuais pendentes (fazer antes de correr pela primeira vez)

O código está completo mas é necessário preparar o material físico antes de executar.

### A. Imprimir o tabuleiro de xadrez para calibração

- Usar um tabuleiro com 9×6 cantos internos (10×7 quadrados)

- Imprimir em A4 e colar numa superfície rígida plana (cartão, pasta)

- Medir o tamanho real de um quadrado em metros e atualizar SQUARE_SIZE em calibrate.py

  - Default: 0.025 (2.5 cm) — ajustar conforme a impressão

- Tabuleiro de exemplo: https://docs.opencv.org/master/pattern.png

### B. Gerar e imprimir os marcadores ArUco

python generate_markers.py

Gera markers/marker_0.png e markers/marker_1.png (dicionário 6×6_250).

- Tamanho sugerido: 5–8 cm de lado

- Após imprimir, medir o lado real e atualizar MARKER_SIZE em aruco_detector.py e main.py

  - Default: 6.0 (6 cm) — ajustar conforme a impressão

### C. Tirar as fotos de calibração

- Com o tabuleiro impresso e a webcam ligada, correr python calibrate.py

- Capturar mínimo 10 frames com o tabuleiro em posições, ângulos e distâncias variados

- O erro de reprojeção (RMS) ideal é abaixo de 1.0 px

## Como funciona o código

### Fluxo geral

calibrate.py
   -- captura fotos do chessboard
   -- calibrateCamera()
   -- guarda camera_calibration.npz

main.py (cada frame):
  webcam  gray
         -- detectMarkers()   corners, ids
         -- solvePnPRansac(MARKER_OBJ_PTS, corners_2D, mtx, dist)  rvec, tvec
         -- Rodrigues(rvec)   R (matriz 3×3)
         -- projectPoints(vertices_3D, rvec, tvec, mtx, dist)  pixels_2D
         -- cv2.line() por cada aresta   objeto na imagem

A chave conceptual é: a calibração transforma a câmara num instrumento de medição. Sem ela, o solvePnPRansac não consegue calcular distâncias reais nem orientações corretas, e os objetos não ficam alinhados com o marcador.

### calibrate.py

objp — grelha de 54 pontos 3D no plano Z=0 com coordenadas reais (em metros). São as posições conhecidas dos cantos do tabuleiro no mundo físico.

capture_mode() — cada frame converte para cinzento e chama findChessboardCorners. Se encontrar os 54 cantos, ao premir SPACE refina-os com cornerSubPix (precisão subpixel) e guarda o par: pontos 3D reais ↔ pixels 2D na imagem.

_run_calibration() — com N pares (3D→2D), calibrateCamera resolve o sistema e devolve: - mtx — matriz intrínseca K com fx, fy (distâncias focais) e cx, cy (centro óptico) - dist — 5 coeficientes de distorção radial/tangencial - rms — erro médio de reprojeção em píxeis (bom abaixo de 1.0 px)

check_mode() — mostra original vs undistort() lado a lado para verificar visualmente.

### aruco_detector.py

aruco_dict = cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_6X6_250)
detector   = cv2.aruco.ArucoDetector(aruco_dict, DetectorParameters())
corners, ids, _ = detector.detectMarkers(gray)
rvecs, tvecs, _ = cv2.aruco.estimatePoseSingleMarkers(corners, MARKER_SIZE, mtx, dist)

DICT_6X6_250 = dicionário com 250 marcadores possíveis, cada um codificado numa grelha 6×6 de bits.

Para cada marcador detetado: - rvec — vetor de rotação de Rodrigues (direção = eixo de rotação, magnitude = ângulo) - tvec — posição do centro do marcador em metros no referencial da câmara [x, y, z] - np.linalg.norm(tvec) = distância euclidiana da câmara ao marcador

drawFrameAxes desenha os eixos XYZ sobre o marcador para visualizar a orientação.

### main.py

Os objetos são definidos como vértices no espaço do marcador (Z=0 = plano do marcador, Z cresce para cima) e arestas entre eles:

# Cubo: 4 vértices base (Z=0) + 4 vértices topo (Z=h)
# Pirâmide: 4 vértices base + 1 ápice em (0, 0, h)

Estimação de pose por marcador — em vez de estimatePoseSingleMarkers, usa-se explicitamente solvePnPRansac + Rodrigues:

ok, rvec, tvec, _ = cv2.solvePnPRansac(MARKER_OBJ_PTS, corner[0], mtx, dist)
R, _ = cv2.Rodrigues(rvec)   # vetor de rotação → matriz 3×3

MARKER_OBJ_PTS são os 4 cantos do marcador em 3D (espaço do marcador, cm). O RANSAC torna a estimação robusta a cantos mal detetados.

draw_object() — usa projectPoints para transformar os vértices 3D em píxeis 2D:

projected, _ = cv2.projectPoints(vertices, rvec, tvec, mtx, dist)

Transformação completa: espaço do marcador → espaço da câmara (via rvec/tvec) → plano da imagem (via mtx) → correção de distorção (via dist). Depois liga os vértices com cv2.line.

O objeto “segue” o marcador porque rvec/tvec são recalculados a cada frame.

OBJECTS dict — mapeia ID → função construtora do objeto:

OBJECTS = {0: _cube_edges, 1: _pyramid_edges, 2: _nova_funcao}

## Estrutura do projeto

p2/
── calibrate.py            # calibração da câmara com chessboard
── aruco_detector.py       # deteção ArUco + estimação de pose standalone
── main.py                 # aplicação AR principal (solvePnPRansac + Rodrigues)
── generate_markers.py     # gera imagens dos marcadores ArUco
── markers/                # imagens geradas (marker_0.png, marker_1.png)
── prints/                 # screenshots do resultado
── camera_calibration.npz  # gerado após calibrar (não commitar)

## Problemas encontrados e lições aprendidas

### Deteção ArUco — borda branca obrigatória

Os marcadores impressos não tinham margem branca à volta. O algoritmo de deteção procura a transição preto→branco na borda exterior do marcador para identificar os quadrados negros — sem essa transição, simplesmente não deteta nada (sem erro, sem aviso).

Solução: colar o marcador num papel/cartão branco com pelo menos 1–2 cm de margem em todos os lados, ou reimprimir com margem suficiente.

### Calibração — a rigidez do tabuleiro é crítica

A calibração exige imagens do tabuleiro em posições, distâncias e ângulos variados. Ao longo do processo testámos três abordagens, com resultados muito diferentes:

1.ª tentativa — só rotação a 90° face à câmara Manter o tabuleiro sempre perpendicular à câmara e apenas rodar o plano não dá variedade angular suficiente. O algoritmo não consegue estimar bem os parâmetros de distorção radial porque todos os pontos ficam numa zona estreita da imagem. RMS elevado e instável.

2.ª tentativa — papel sem suporte rígido Tentar vários ângulos com o papel solto faz com que o papel curve ligeiramente. Os cantos do tabuleiro ficam num plano ligeiramente curvo em vez de plano — o calibrateCamera assume que Z=0 para todos os pontos, por isso qualquer curvatura do papel introduz erro sistemático. O RMS ficou alto (>9 px em alguns casos).

3.ª tentativa — tabuleiro colado em superfície rígida (resultado final) Colar o papel numa superfície dura (pasta, cartão espesso) garante que os cantos ficam rigorosamente no mesmo plano. Com 67 frames capturadas em ângulos, distâncias e inclinações variados, obtivemos RMS = 2.41 px — o melhor resultado da sessão.

Conclusão: a rigidez do suporte é tão importante quanto a variedade de ângulos. Um tabuleiro que curve mesmo ligeiramente degrada significativamente a calibração.

## Conclusão

O projeto foi concluído com sucesso, cumprindo todos os requisitos obrigatórios definidos no enunciado. A aplicação é capaz de detetar marcadores ArUco em tempo real, estimar a sua pose com `solvePnPRansac` e `Rodrigues`, e sobrepor objetos 3D wireframe (cubo para o ID 0, pirâmide para o ID 1) alinhados com cada marcador.

O principal desafio encontrado foi a calibração da câmara. Verificou-se que a qualidade da calibração depende fortemente da rigidez do suporte do tabuleiro de xadrez — um tabuleiro impresso em papel solto introduz curvatura no plano de referência, degradando significativamente o erro de reprojeção (RMS superior a 9 px em testes com papel solto, contra 2.41 px com tabuleiro colado em superfície rígida). A variedade de ângulos e distâncias de captura revelou-se igualmente crítica para uma boa cobertura dos parâmetros de distorção radial.

Um segundo problema identificado foi a necessidade de margem branca em redor dos marcadores impressos: sem essa margem, o algoritmo de deteção ArUco não encontra a transição preto  branco necessária para identificar os quadrados do marcador, falhando silenciosamente.

Em termos de aprendizagens, o projeto permitiu compreender na prática o pipeline completo de AR baseada em marcadores: desde a calibração que estabelece a relação entre o mundo real e a imagem, passando pela estimação de pose que posiciona o marcador no espaço 3D, até à projeção de vértices que fecha o ciclo ao mapear os objetos virtuais de volta para píxeis na imagem.